	[image: image1.jpg]Aﬁjf

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE Juiz DE FORA




	Estatística Aplicada à Engenharia de Produção (EST024)

	
	Prof. Lupércio F. Bessegato



Fixação de Limites de Especificação sobre Componentes Discretos
1. Uma montagem em cadeia consiste em quatro componentes conforme exibido na Fig. 1. Sabe-se que os comprimentos de X1, X2, X3 e X4 são X1 ~ N(2,0; 0,0004), X2 ~ N(4,5; 0,0009), X3 ~ N(3,0; 0,0004) e X4 ~ N(2,5; 0,0001). Podemos admitir que os comprimentos dos componentes sejam independentes, porque são fabricados em máquinas diferentes. Todos os comprimentos são expressos em polegadas. As especificações do planejamento sobre o comprimento do sistema montado são 12,00 ± 0,10. Determine a fração de montagens conformes (montagens que se enquadram nesses limites de especificação).

2. Consideremos a montagem exibida na Fig. 2. Suponhamos que as especificações sobre esta montagem sejam 600 ± 0,06 in. Suponhamos que os componentes X1, X2 e X3 sejam independentes e distribuídos normalmente com médias 1 = 1,00 in, 2 = 3,00 in e 3 = 2,00 in, respectivamente. Suponha que se queira que os limites de especificação fiquem dentro dos limites naturais de tolerância do processo para a montagem final, de modo que Cp = 1,50, aproximadamente, para a montagem final (isso implica que são toleráveis cerca de 7 ppm defeituosas). Como devem ser as especificações sobre os componentes individuais?
3. Deve-se montar um eixo em um mancal. O diâmetro interno do mancal (X1) é uma variável aleatória normal com média 1 = 1,500 in e desvio padrão 1 = 0,0020 in. O diâmetro externo do eixo (X2) tem distribuição normal com média 2 = 1,4800 in e desvio padrão 1 = 0,0040 in.

a. Quando as duas partes são montadas, ocorrerá interferência se o diâmetro do eixo for maior do que o diâmetro do mancal (X1 – X2 < 0). Qual a probabilidade de interferência?

b. Defina uma folga mínima (C), tal que P{folga < C} = . Dessa maneira, C se torna a  tolerância natural para a montagem e pode ser comparada com a especificação do planejamento. Determine C se estabelecermos  = 0,0001 (i.é, apenas 1 em 10.000 montagens ou 100 ppm terá folga inferior ou igual a C).
4. Forma-se uma montagem de duas peças adaptando-se um eixo em um mancal. Sabe-se que os diâmetros internos dos mancais são distribuídos normalmente com média 2,010 cm e desvio-padrão 0,002 cm, e que os diâmetros externos dos eixos têm distribuição normal com média 2,004 cm e desvio-padrão 0,001 cm.

a. 
Determine a distribuição da folga entre as peças se a montagem é aleatória.

b. Qual a probabilidade de a folga ser positiva?
[image: image1.jpg]